Articolo 14

ALLEGATO 1

Tabella A

|  | Tipo di intervento | Requisiti tecnici di soglia per l’accesso alle detrazioni |  | Valore massimo della detrazione | Costi unitari massimi (al netto dell'IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Strutture opache orizzontali: isolamento coperture | Valori di trasmittanza di cui alla Tabella 1 dell’Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. |  | € 400.000 | 200 € /m2 |
| b. | Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti |  |  |  | 120 € /m2 |
| c. | Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali |  |  |  | 120 € /m2 |
| d. | Finestre comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell'intervento | Zona climatica A | Trasmittanza ≤ 3,08 W/mq*K | € 180.000 | 400 € /m2 |
|  |  | Zona climatica B | Trasmittanza ≤ 2,0 W/mq*K |  |  |
|  |  | Zona climatica C | Trasmittanza ≤ 1,75 W/mq*K |  |  |
|  |  | Zona climatica D | Trasmittanza ≤ 1,4 W/mq*K |  |  |
|  |  | Zona climatica E | Trasmittanza ≤ 1,2 W/mq*K |  |  |
|  |  | Zona climatica F | Trasmittanza ≤ 1,1 W/mq*K |  |  |

Tabella B

|  | Tipo di intervento | Requisiti tecnici di soglia per l’accesso alle detrazioni | Valore massimo della detrazione | Costi unitari massimi (al netto dell'IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare inferiore o uguale a 35 kW | Valori di rendimento termico utile di cui alla Tabella 2 dell’Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. | € 4.000 | 120 €/kWt |
| b. | Installazione di caldaia a condensazione di potenza termica al focolare superiore a 35 kW. |  | € 60.000 | 100 €/kWt |